全国大学生物联网设计竞赛

智能桌面魔方

| 学校名称： | 宁波工程学院 |
| --- | --- |
| 团队名称： | 天幕智创 |
| 队长： | 钱泽琳 |
| 队员1： | 缪卓珲 |
| 队员2： | 许俊翔 |
| 队员3： |  |

全国大学生物联网设计竞赛组委会

2026年7月

智能桌面魔方

摘要

本作品面向宿舍、书房、办公室等桌面学习与办公场景，设计并实现了一款集环境感知、专注陪伴、远程管控、前端可视化和云端分析于一体的物联网智能终端。硬件以 ESP32-S3 为核心，集成 AHT21 温湿度传感器、ENS160 空气质量传感器、BH1750 光照传感器、LD2410B 毫米波雷达和 2.4 寸 ILI9341 触控屏，能够采集温度、湿度、TVOC、eCO2、光照、人体存在等数据，并在本地完成显示、告警、自动亮度调节、专注模式触发和专注环境评分。系统采用 FreeRTOS 双核任务调度，将界面渲染、传感器采集、网络通信、Web 控制、OTA 升级和本地智能决策解耦运行；通过两阶段启动、模块重试、离线运行、自动重连、静态缓冲区和 PSRAM 内存优化提升稳定性。通信层支持局域网 Web 控制、Captive Portal 配网、MQTT 数据上报与远程指令下发，并接入 Blinker 数据面板和 PushPlus/微信告警。后端基于 FastAPI、SQLAlchemy、MQTT 与 WebSocket 构建，提供用户认证、设备管理、数据存储、历史查询、远程控制、OTA 固件管理、实时推送和以规则引擎为主的 AI 环境分析接口，可选接入大模型生成个性化建议。前端 cube-tianmu 基于 Vue 3、TypeScript 与 Vite 构建，提供大众版、青少年版和老年版三套入口，并通过 ECharts 趋势图、Three.js 数字孪生模型、空气成分粒子舞台、小眠角色交互和 WebSocket 实时同步提升可视化表达与演示稳定性。作品突出“桌面环境健康 + 专注学习陪伴”的应用定位，兼顾低成本、可扩展、安全鉴权与可演示落地，形成了从感知层、传输层、平台层到应用层的完整物联网闭环。

关键词：智能桌面；环境监测；ESP32-S3；MQTT；FastAPI；Vue 3；数字孪生；专注模式；毫米波雷达；OTA 升级；AI 分析

目  录

摘要	II

第一章 设计需求分析	3

1.1 桌面环境健康监测需求	3

1.1.1 桌面场景下的环境不可见问题	4

1.1.2 传统桌面设备的功能局限	4

1.1.3 物联网作品的工程化需求	4

第二章 特色与创新	5

2.1 多维感知与场景化陪伴创新	5

2.1.1 环境数据与人体存在融合	5

2.1.2 专注模式闭环设计	5

2.1.3 二次元角色“小眠”状态与菜单向导	5

2.2 高可用与本地智能创新	6

2.2.1 两阶段启动与故障隔离	6

2.2.2 离线可用与自动重连	6

2.3 端云协同与可扩展创新	6

2.3.1 多入口远程交互	6

2.3.2 本地预测与云端分析结合	6

2.4 多版本前端与数字孪生可视化创新	7

2.4.1 分层用户入口设计	7

2.4.2 数字孪生与空气粒子表达	7

第三章 功能设计	8

3.1 环境感知与数据采集功能	8

3.1.1 多维度环境数据采集	8

3.1.2 数据预处理与稳定输出	8

3.2 本地交互与控制功能	8

3.2.1 触控显示与状态反馈	8

3.2.2 局域网 Web 控制页	9

3.2.3 移动端提醒与远程查看	9

3.3 专注模式与智能提醒功能	9

3.4 网络通信与远程功能	9

3.4.1 配网与离线运行	9

3.4.2 数据上报与指令接收	9

3.4.3 OTA 固件升级	10

3.4.4 前端实时同步与演示模式	10

3.5 安全防护与系统管理功能	10

3.5.1 用户与设备双重鉴权	10

3.5.2 告警、日志与数据管理	10

3.5.3 低功耗与舒适体验	11

第四章 系统实现	12

4.1 感知层技术实现	12

4.1.1 硬件平台与传感器配置	12

4.1.2 数据采集与预处理实现	12

4.2 传输层技术实现	12

4.2.1 通信协议与主题设计	13

4.2.2 非阻塞联网与重连机制	13

4.3 控制层技术实现	13

4.3.1 FreeRTOS 双核任务划分	13

4.3.2 两阶段启动流程	13

4.3.3 本地智能决策实现	13

4.3.4 稳定性与内存管理	14

4.4 软件开发与平台实现	14

4.4.1 开发环境与主要技术栈	14

4.4.2 后端服务实现	14

4.4.3 前端工程实现	15

4.5 OTA 远程固件升级实现	15

4.6 云应用与数据分析实现	15

4.6.1 数据可视化与远程管理	15

4.6.2 AI 分析与智能建议	15

第五章 其他内容	17

5.1 作品结构方案与样机形态	17

5.1.1 样机结构布局方案	17

5.1.2 人机交互与样机体验	17

5.2 成本核算与性价比分析	17

5.2.1 硬件成本明细	17

5.2.2 成本控制与性价比优势	18

5.3 作品推广价值与应用展望	18

5.3.1 应用场景拓展	18

5.3.2 后续优化方向	18

第六章 参考文献	19

第一章 设计需求分析

1.1 桌面环境健康监测需求

1.1.1 桌面场景下的环境不可见问题

宿舍、书房和办公桌面通常空间较小、人员停留时间长，通风、光照、温湿度和挥发性气体变化会直接影响学习效率与身体舒适度。普通用户很难持续感知 eCO2、TVOC、光照强度等指标，只能在闷热、异味或疲劳已经出现后被动处理，因此需要一种能够长期驻留桌面、低打扰地采集环境数据并及时提醒的终端。

1.1.2 传统桌面设备的功能局限

现有温湿度计或空气质量检测仪多以单点数据显示为主，缺少人体存在感知、专注时长记录、远程数据查看和告警联动。部分智能家居设备依赖手机 App 和云平台，在断网或配网失败时体验明显下降，也不适合竞赛演示中对本地可用性、可解释性和工程完整性的要求。

1.1.3 物联网作品的工程化需求

本作品不仅要完成传感器采集和屏幕展示，还需要解决设备身份认证、数据可靠上报、远程控制回执、OTA 固件升级、历史数据存储、实时可视化和异常告警等工程问题。因此系统设计目标是构建软硬件协同的闭环架构，使设备具备可部署、可维护、可扩展的物联网终端能力。

第二章 特色与创新

2.1 多维感知与场景化陪伴创新

2.1.1 环境数据与人体存在融合

作品将温湿度、TVOC、eCO2、光照强度与毫米波人体存在数据统一纳入桌面环境模型。相比只显示温湿度的传统设备，系统能够判断“人在桌前时的真实环境质量”，并将监测结果用于专注模式、休息提醒和告警推送，使环境监测从被动读数转为场景化服务。

2.1.2 专注模式闭环设计

LD2410B 雷达可在约 30 cm 桌面距离内检测人体存在。系统支持自动、手动和远程三种专注触发方式，进入专注后记录会话时长与环境均值，退出时按照 eCO2、温度、湿度权重生成 0-100 分专注环境评分，并在屏幕上给出总结，实现“感知-记录-评价-反馈”的闭环。

2.1.3 二次元角色“小眠”状态与菜单向导

作品在本地屏幕和前端视觉中打造了统一的二次元角色“小眠”交互体系。小眠不是单纯装饰，而是与 AQI、eCO2、TVOC、温湿度、毫米波就座检测和专注模式联动：环境舒适时呈现放松常态，指标轻微异常时进入提醒状态，空气质量严重异常时进入告警状态，用户专注时降低动效进行安静陪伴，专注结束或环境恢复后给出庆祝反馈。开机阶段采用小眠“苏醒”动画，1-2 秒内完成品牌露出和主界面过渡；菜单层面则用小眠替代传统入口，点击角色后呼出空气质量、环境、专注、设置等选项卡，兼顾状态提示、情感陪伴和操作向导。

2.2 高可用与本地智能创新

2.2.1 两阶段启动与故障隔离

硬件端采用两阶段启动策略：先初始化 LVGL 和启动界面，让用户约 1 秒内看到设备反馈；随后在后台任务中依次加载 BH1750、AHT21、ENS160、LD2410B 等模块。每个模块具备多次重试和故障标记机制，单个传感器异常不会阻塞整机启动，屏幕和本地控制仍可继续使用。

2.2.2 离线可用与自动重连

WiFi、MQTT、Blinker 和 Web 服务均采用非阻塞运行方式。网络异常时，设备继续执行采集、显示、专注计时、亮度调节和本地告警；网络恢复后自动重连并重新上报状态，避免“断网即不可用”的低可靠体验。

2.3 端云协同与可扩展创新

2.3.1 多入口远程交互

系统同时提供设备本地触控屏、局域网 Web 控制页、MQTT 后端通道、cube-tianmu 前端控制台、WebSocket 实时推送、Blinker 数据面板和 PushPlus/微信提醒。用户可通过设备热点或局域网网页进入控制页，也可通过云端前端查看历史数据、接收告警和下发当前实机已接入的控制指令；灯光、色温、蜂鸣器等控制项在前后端协议和界面中保留扩展入口，当前不作为已完成实机执行链路描述。

2.3.2 本地预测与云端分析结合

设备端基于历史环形缓冲进行 CO2 趋势线性回归，提前提示通风；同时在固件中部署轻量 PM2.5 预测数据模型，将部分推理留在本地完成。后端再基于多维传感器数据计算环境综合评分、风险预警、改善建议和周报，使终端低延迟响应与云端长期分析形成互补。

2.4 多版本前端与数字孪生可视化创新

2.4.1 分层用户入口设计

前端 cube-tianmu 针对不同使用人群设计了 /public 大众版、/teen 青少年版完整控制台和 /senior 老年版三套入口。大众版强调轻量查看与快速上手，青少年版面向学生学习、设备调试和答辩展示，提供设备、控制、AI 分析、日志等完整功能；老年版采用大字号、低密度信息和简化操作，降低理解和操作成本。三套入口共用认证、设备数据和 WebSocket 状态同步，并结合模糊上浮入场、悬浮式卡片、页面过渡和状态加载动画，使不同人群进入系统时都能获得更直观、连续的交互反馈。

2.4.2 数字孪生与空气粒子表达

控制台引入 Three.js GLB 魔方模型、轻量硬件状态屏和 Canvas 空气成分粒子舞台，将 eCO2、TVOC、PM2.5、湿度、光照等抽象数据转化为可观察的视觉状态。粒子舞台会根据空气数据动态调整粒子类别、数量和颜色，并通过帧率限制、DPR 限制、IntersectionObserver 暂停和组件卸载清理控制资源占用，使前端既有展示辨识度，也能维持较好的运行性能。

第三章 功能设计

3.1 环境感知与数据采集功能

3.1.1 多维度环境数据采集

设备通过 AHT21 获取温湿度，通过 ENS160 获取 TVOC、eCO2 与空气质量相关指标，通过 BH1750 获取光照强度，通过 LD2410B 获取人体存在与距离信息。采集结果统一写入全局数据池，供屏幕显示、Web 控制页、MQTT 上报、本地智能决策和专注模式共同使用。

温湿度数据用于舒适度判断、专注环境评分和历史趋势展示。

光照数据用于屏幕背光自适应调节，降低夜间刺眼和强光下看不清的问题。

空气质量数据用于 eCO2、TVOC、AQI、PM2.5 预测与异常提醒。

3.1.2 数据预处理与稳定输出

系统对传感器异常值进行过滤，并在模块未就绪时使用状态标记避免错误数据污染历史缓存。历史数据以环形缓冲方式保存，支持趋势预测和局域网网页查询，后端则持久化保存上报数据用于历史曲线和周报分析。

3.2 本地交互与控制功能

3.2.1 触控显示与状态反馈

2.4 寸 TFT 触控屏采用 LVGL 构建启动页、主界面、空气质量页、环境页、专注页、设置页和锁屏页。界面实时显示温湿度、光照、空气质量、网络状态、人体存在、专注时长和 OTA 状态，异常时通过角色状态、提示弹窗和状态点进行反馈。

3.2.2 局域网 Web 控制页

设备内置 WebServer，可提供实时数据接口、历史数据接口、控制接口、WiFi 扫描与连接接口、OTA 检测和确认接口。用户连接设备热点或同一局域网后即可通过浏览器完成配网、专注模式切换、自动亮度开关、免打扰开关和固件升级确认。

3.2.3 移动端提醒与远程查看

设备通过 Blinker 直连协议推送温度、湿度、eCO2、PM2.5、光照、TVOC 等数据控件，并通过 PushPlus 接口发送微信告警。Blinker 端灯光按钮相关函数已保留但当前返回为空实现，告警推送设置冷却时间，避免同一异常连续推送造成打扰。

3.3 专注模式与智能提醒功能

专注模式可由雷达自动触发、屏幕/网页手动触发或后端远程触发。系统检测到人体持续存在超过阈值后进入专注状态，切换专注界面并开始计时；检测到离开超过设定时间后自动退出，手动退出后设置冷却时间，避免短时间内反复自动进入。

专注期间系统每 5 秒累积温度、湿度和 eCO2 数据。退出时计算平均值，并按照 eCO2 40%、温度 35%、湿度 25% 的权重生成专注环境评分，同时显示专注时长、均值和等级，帮助用户理解本次学习环境质量。

系统使用最近 30 分钟的 eCO2 历史点进行最小二乘线性回归，当预测到 CO2 将在一定时间内达到通风阈值时，在专注页面显示提前通风建议，实现从事后告警到事前提醒的改进。

专注期间若 eCO2、温度或湿度超过设定阈值，设备会弹出休息或通风建议，并设置 3 分钟冷却期，保证提醒有效但不过度打扰。

3.4 网络通信与远程功能

3.4.1 配网与离线运行

设备启动 SoftAP 与 Captive Portal，用户连接 CubeLight 热点后可自动跳转到配网页面，扫描附近 WiFi 并写入 NVS 持久化保存。已保存网络可在重启后自动连接；网络不可用时，核心本地功能保持运行。

3.4.2 数据上报与指令接收

设备通过 MQTT 向后端发送握手、心跳、数据上报、版本检查和控制 ACK。后端返回临时设备 Token，后续心跳、数据和控制回执均使用 Token 校验，保证设备身份和数据归属。

后端当前实机主线已支持设备锁、专注模式控制、OTA 更新推送与执行结果 ACK；局域网 Web 控制页支持专注模式、自动进入专注、自动亮度、免打扰和屏幕亮度调节。后端协议中保留灯光、色温、灯光亮度、微信通知开关等控制项，但其中灯光、色温、蜂鸣器等硬件执行链路尚未接入当前 MQTT 实机主流程，作为后续扩展能力处理。

3.4.3 OTA 固件升级

后端支持管理员上传固件、计算 MD5、生成下载地址并通过 MQTT 向单台或全部在线设备推送更新。设备端收到新版本后先提示用户确认，再通过 HTTPS/HTTP 流式下载、写入 Flash、校验 MD5、重启并回传 ACK，便于比赛演示和后续维护。

3.4.4 前端实时同步与演示模式

前端通过 WebSocket 订阅传感器数据、设备心跳、控制结果和告警消息，连接时携带最新 Token，连接建立前的订阅消息进入队列，异常断开后按指数退避自动重连。演示模式会拦截部分 API 并模拟 WebSocket 数据流，用于比赛答辩、无硬件环境展示和前端界面检查。

3.5 安全防护与系统管理功能

3.5.1 用户与设备双重鉴权

用户侧采用 JWT 登录鉴权和管理员权限校验；设备侧采用握手生成的临时 Token 校验心跳、数据上报、指令拉取和 ACK。后端区分普通用户与管理员，支持设备绑定、解绑、重命名和管理员设备管理。

3.5.2 告警、日志与数据管理

后端对 TVOC、eCO2、霉菌风险等指标进行阈值检测，并通过 WebSocket 推送告警；同时保存传感器数据、操作日志、语音日志和 OTA 日志。演示脚本可生成账号、设备、七天历史数据和典型异常样本，便于稳定展示。

3.5.3 低功耗与舒适体验

系统支持 22:00-08:00 免打扰、光照驱动的屏幕亮度调节和本地舒适度判断。通过减少动态内存分配、采用静态缓冲区和 PSRAM 承载大块内存，降低长时间运行中的内存碎片风险。

第四章 系统实现

4.1 感知层技术实现

4.1.1 硬件平台与传感器配置

系统硬件以 ESP32-S3 DevKitM-1 为主控，基于 PlatformIO + Arduino 框架开发，使用 8MB 分区配置和 PSRAM 支持。主要外设包括 ILI9341 触控显示屏、AHT21 温湿度传感器、ENS160 空气质量传感器、BH1750 光照传感器和 LD2410B 毫米波雷达。

ESP32-S3 负责传感器采集、屏幕渲染、WiFi/MQTT 通信、局域网 Web 服务和 OTA 升级。

AHT21、ENS160、BH1750 分别通过 I2C 接入，LD2410B 通过 UART 接入，屏幕与触控分别通过 SPI/触控接口驱动。

设备外设采用模块化初始化和状态标记，便于在单个模块异常时继续运行主流程。

4.1.2 数据采集与预处理实现

传感器数据采集由独立 FreeRTOS 任务执行，结果写入 SensorData、DeviceStatus、SensorHistory 等共享数据结构。系统通过互斥锁保护关键数据读写，通过历史环形缓冲支持网页历史曲线和本地趋势预测。

4.2 传输层技术实现

4.2.1 通信协议与主题设计

设备与后端主要通过 MQTT 3.1.1 通信，Topic 以 cube2026 为前缀区分公共 Broker 上的消息空间，包含设备状态、数据上报、ACK 和服务端控制等主题。后端基于 aiomqtt 异步客户端订阅消息，硬件端基于 PubSubClient 发送与接收 JSON 数据。

局域网交互采用设备内置 HTTP 服务，提供 /api/data、/api/history、/api/control、/api/wifi/scan、/api/wifi/connect 等接口；云端平台采用 FastAPI REST 接口和 WebSocket 连接，前端通过订阅设备实时刷新数据。

4.2.2 非阻塞联网与重连机制

网络任务独立运行在 Core 0，应用层、采集层和界面层主要运行在 Core 1。MQTT 连接、心跳、Blinker 推送和 Web 服务均避免阻塞主显示流程；断网时跳过云端发送并保留本地功能，恢复后重新认证、重连和同步状态。

4.3 控制层技术实现

4.3.1 FreeRTOS 双核任务划分

系统在 setup 中创建多个固定任务：LVGL 界面任务负责显示和触控，DataRead 负责数据采集，RealtimeCtrl 负责本地控制，FocusReport 负责专注相关处理，OTA 任务负责固件更新，WiFi/MQTT/Web 任务负责网络通信。双核划分降低了联网波动对用户界面和传感器采集的影响。

4.3.2 两阶段启动流程

第一阶段立即初始化串口、显示驱动、LVGL 和启动界面；第二阶段通过后台 ModuleLoad 任务加载传感器和雷达。启动页显示当前加载进度，全部模块完成后切换主界面。该设计显著降低用户等待感，也便于定位模块初始化失败。

4.3.3 本地智能决策实现

LocalIntelligence 任务每 5 秒执行一次，依次处理免打扰模式、自动亮度、空气质量告警、温湿度舒适度告警、专注会话采样、休息建议、CO2 趋势预测和历史数据记录。PM2.5 预测模型数据以头文件形式保存在固件中，推理过程不依赖网络。

4.3.4 稳定性与内存管理

系统通过 PSRAM、静态缓冲区、snprintf 和任务分工降低内存碎片风险；OTA 下载期间暂停部分网络任务，避免网络栈、TLS/HTTP 下载与 MQTT 发送同时争用资源。关键状态通过共享字段与 UI 渲染线程通信，保证升级进度和异常提示可见。

4.4 软件开发与平台实现

4.4.1 开发环境与主要技术栈

硬件端使用 PlatformIO、Arduino、FreeRTOS、LVGL、PubSubClient、ArduinoJson、Adafruit AHTX0、DFRobot ENS160、BH1750、MyLD2410、Adafruit ILI9341 等库；Yeelight/蓝牙灯控制模块作为预留扩展代码保留，当前未纳入主初始化流程和 MQTT 实机控制链路。后端使用 FastAPI、SQLAlchemy、aiosqlite、python-jose、bcrypt、aiomqtt、WebSocket 和 httpx，形成异步 API 服务。

4.4.2 后端服务实现

后端提供 /api/v1/auth、/device、/data、/control、/log、/admin、/ai、/chat、/ota 等接口。核心能力包括用户注册登录、JWT 鉴权、设备握手绑定、传感器数据上传、最新/历史数据查询、远程控制、控制 ACK、操作日志、语音日志、管理员统计、AI 分析和 OTA 固件管理；管理员后台接口与页面文件已保留，当前不作为 MVP 演示主入口。

数据库模型包括用户、设备、传感器数据、操作日志、语音日志和 OTA 日志。设备状态、固件版本、设备 Token、绑定用户和最近心跳均可持久化记录，便于后台管理和演示复盘。

WebSocket 管理器支持认证、设备订阅、心跳和广播，可向订阅客户端推送 sensor_data、device_status、device_heartbeat、control_result、alert 等消息，减少前端轮询压力。

4.4.3 前端工程实现

前端 cube-tianmu 采用 Vue 3、TypeScript、Vite、Pinia、Vue Router、Element Plus、ECharts、Three.js、Konva 等技术实现。路由层采用懒加载组织 /public、/senior 和 /teen 页面，导航守卫支持登录态校验与演示模式放行；useWebSocket 组合式函数统一处理地址解析、Token 认证、消息分发、订阅队列、自动重连和退出清理。Dashboard 页面使用按需加载的 ECharts 展示趋势数据，并通过数字孪生模型、空气粒子舞台和设备状态卡把硬件状态可视化。界面层实现了 BlurReveal 模糊上浮加载、LiquidGlass 悬浮玻璃面板、page-load 页面过渡、fade-up-blur 卡片入场、数字孪生飞行动画、二次元角色“小眠”浮动反馈和可展开的小眠聊天入口，使数据加载、页面切换和控制状态变化不再只是静态刷新，而是形成更具连续性的动态体验。

为降低首屏体积，前端将 Element Plus 延迟到 /teen 路由加载，ECharts 只在图表初始化时动态导入，Three.js、ECharts、Element Plus 等依赖通过 Vite manual chunks 拆分；较大的 GLB 模型和启动动画放在 public 静态目录引用。AI 分析页已接入环境评分、风险预警、智能建议和周报接口，PDF 导出按钮当前提示功能开发中，因此不计入已完成核心功能。

4.5 OTA 远程固件升级实现

OTA 链路包括固件上传、版本检查、MQTT 推送、用户确认、固件下载、MD5 校验、Flash 写入、重启和 ACK 回传。后端从 data/firmware 目录维护固件文件并生成 URL，设备端以独立 OTA 任务执行下载和升级，升级过程在本地 Web 页和屏幕上显示状态。实机联调已验证 ESP32-S3 能完成版本检查、下载校验、烧录重启和结果回传。

4.6 云应用与数据分析实现

4.6.1 数据可视化与远程管理

cube-tianmu 前端面向用户提供设备列表、实时数据、历史趋势、远程控制、AI 分析和日志中心，趋势图使用后端分桶聚合结果并支持 1H、6H、24H、7D 等时间范围切换；面向管理员的用户、设备和统计页面文件已保留，当前处于开发完善阶段。系统内置演示模式，可在没有完整硬件或公网环境时提供稳定样本数据，保证答辩展示过程可控。

4.6.2 AI 分析与智能建议

后端 AI 接口以规则引擎为基础计算环境综合评分：温度、湿度、空气质量和舒适度按权重汇总，并输出优秀、良好、一般、较差等级；风险接口根据 eCO2、TVOC、AQI、湿度、温度、霉菌风险等指标生成分级预警。建议接口默认使用规则建议，在配置 LLM_MODE、LLM_API_KEY、LLM_API_BASE_URL、LLM_API_MODEL 等环境变量后，可选调用通义千问或本地 Ollama 模型生成个性化改善建议；未配置时系统自动回退到规则结果。

周报接口按天汇总历史数据，输出近七天温湿度、空气质量等趋势，帮助用户观察桌面环境变化。小眠聊天接口通过 SSE 流式返回文本，可把设备实时数据注入上下文；前端控制台提供可展开的聊天面板，用“小眠”角色身份回答设备状态、环境指标和使用建议等问题。该能力依赖后端 LLM 配置，未配置时会提示需要配置模型参数。

端侧与云端共同完成实时响应和长期分析：端侧负责低延迟提示、离线可用和专注陪伴，后端负责跨设备管理、历史存储、实时推送、统计分析和固件维护。

第五章 其他内容

5.1 作品结构方案与样机形态

5.1.1 样机结构布局方案

当前作品处于功能样机阶段，重点完成主控、传感器、触控屏、网络通信和后端平台的联调验证。外壳尚未进行最终制作，因此本文不将外壳作为已完成成果描述。结构设计方案上，作品计划采用桌面立方体外形，主控、电源、传感器与显示模块按分区方式布置，传感器区域避开屏幕背光和主控发热位置，并预留散热孔、走线空间和后续 3D 打印装配位。

5.1.2 人机交互与样机体验

当前样机的人机交互主要由 2.4 寸触控屏、局域网 Web 控制页和移动端告警共同完成。屏幕界面采用二次元角色“小眠”的状态与数据仪表结合的方式表达设备状态，normal、remind、alert、focus、celebrate 等角色图像分别对应环境正常、普通提醒、严重告警、专注陪伴和任务完成反馈；boot_sleep 动画用于小眠开机“苏醒”流程。小眠固定在屏幕角落，不遮挡核心数据，并可作为菜单向导呼出空气质量、环境、专注、设置等选项，形成“状态提示 + 情感陪伴 + 操作引导”的交互闭环。后续外壳制作完成后，将进一步优化屏幕开孔、触控角度、传感器进气位置和整体握持/摆放体验。

5.2 成本核算与性价比分析

5.2.1 硬件成本明细

作品优先选用开源生态成熟、资料丰富且价格适中的模块，当前核心电子硬件成本约 114 元，成本明细见表。该成本不包含外壳加工、3D 打印材料、螺丝铜柱、备件损耗和调试工具；外壳将在后续样机完善阶段单独核算。

| 模块 | 型号 / 规格 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 主控板 | ESP32-S3 DevKitM-1 | 31 |
| 传感器模块 | AHT21、ENS160、BH1750、LD2410B | 42 |
| 显示模块 | 2.4 寸 ILI9341 TFT 触控屏 | 26 |
| 电源与配件 | 杜邦线、电源模块、连接器、临时固定配件 | 15 |
| 合计 |  | 114 |

5.2.2 成本控制与性价比优势

相较商用空气质量检测仪和桌面智能屏，本作品在较低硬件成本下实现了多维环境采集、人体存在感知、专注陪伴、局域网控制、云端管理和 OTA 升级，适合教学、竞赛展示和小规模场景化应用。

5.3 作品推广价值与应用展望

5.3.1 应用场景拓展

作品可应用于学生宿舍、图书馆自习位、家庭书房、办公室工位和实验室环境角等场景。通过修改阈值、传感器组合和外壳结构，也可扩展为教室空气质量节点、办公区环境看板或多设备分布式监测系统。

5.3.2 后续优化方向

后续计划包括完成外壳建模与制作、优化散热和装配结构、完善多设备统一管理、提升告警策略可配置性、增加电池与低功耗休眠、强化 MQTT/TLS 安全配置、正式接入灯光/蜂鸣器等预留控制接口、接入更多传感器，并将 AI 建议从规则为主逐步扩展为规则与大模型协同。

第六章 参考文献

[1] Espressif Systems. ESP32-S3 Series Datasheet[EB/OL]. Espressif Systems, 2024.

[2] OASIS. MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01[S]. OASIS Standard, 2015.

[3] LVGL Kft. LVGL Documentation v8.3[EB/OL]. LVGL, 2024.

[4] FreeRTOS. FreeRTOS Kernel Developer Documentation[EB/OL]. Amazon Web Services, 2024.

[5] DFRobot. ENS160 Air Quality Sensor Wiki[EB/OL]. DFRobot, 2023.

[6] Aosong Electronics. AHT21 Integrated Temperature and Humidity Sensor Datasheet[EB/OL]. Aosong, 2023.

[7] ROHM Semiconductor. BH1750FVI Digital 16bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC Datasheet[EB/OL]. ROHM, 2011.

[8] Hi-Link. LD2410B Human Presence Radar Module Manual[EB/OL]. Hi-Link, 2023.

[9] Sebastián Ramírez. FastAPI Documentation[EB/OL]. FastAPI, 2024.

[10] SQLAlchemy Authors. SQLAlchemy 2.0 Documentation[EB/OL]. SQLAlchemy, 2024.

[11] Vue.js. Vue 3 Documentation[EB/OL]. Vue.js, 2026.

[12] Vite Team. Vite Documentation[EB/OL]. Vite, 2026.

[13] Apache Software Foundation. Apache ECharts Documentation[EB/OL]. Apache ECharts, 2026.

[14] Three.js Authors. Three.js Documentation[EB/OL]. Three.js, 2026.